| Models |  |  | TCI-MF23 | TCI-MF23 | TCI-MF27 | TCI-MF27 | TCI-MF27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacity |  |  | 2.000 kg | 2.500kg | 2.000kg | 2.500kg | 3.000kg |
| Center of gravity |  |  | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Lifting height |  |  | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm |
| A | Height to top of canopy |  | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm |
| B | Mast height collapsed |  | 2.315 mm | 2.315 mm | 2.315 mm | 2.315 mm | 2.315 mm |
| C | Frame opening |  | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| D | Width |  | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| E | Rear width |  | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
| G | CDG on the rear of the truck |  | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| H | Overhand behing trailer |  | 1.350mm | 1.350mm | 1.350mm | 1.350mm | 1.350mm |
| I | Ground clearance |  | 220 mm | 220 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| J | Mast tilt (front) |  | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| K | Mast tilt (back) |  | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| L | Face of forks to front tyres |  | 900 mm | 1.000 mm | 950 mm | 1.050 mm | 1.050 mm |
| Forks carriage width |  |  | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Side shift of the mast |  |  | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Weight |  |  | 2.300 kg | 2.300 kg | 2.400 kg | 2.400 kg | 3.250 kg |
| Speed |  |  | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Kubota engine |  |  | V1305– 33 cv | V1505– 36 cv | V1505– 36 cv | V1505– 36 cv | V1505 T– 45cv |
| Pneumatics |  |  | 23x8,5-12 | 23x8,5-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 |
| Diameter |  |  | 574 mm | 574 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Width |  |  | 223 mm | 223 mm | 266mm | 266mm | 266mm |
|  |  |  |  |  |  |  | Extensor |